# URSA MINOR-Fighter-Joystick R

# 用户手册V1.0  2024.04

# 目录：

装箱清单	1

1	参数	2

1.1	性能参数	2

1.2	适用型号	4

1.3	外形尺寸	5

1.4	安装尺寸	6

2	功能	7

2.1	键位、功能	7

2.2	调节方法	12

3	零部件拆装	13

4	连接件的安装	14

5	安装方法	14

5.1	桌面安装	14

5.2	游戏座椅安装	14

5.3	级联	14

6	校准	15

6.1	Rx校准	15

6.2	Ry校准	15

6.3	Rz校准	15

6.4	Slider校准	15

装箱清单

- J5-BASE-BLACK+JGRIP-F1-R（1#）	1

- 数据线（2#）	1

- 工具包	1

T1：2.0mm内六角扳手	1

T2：2.5mm内六角扳手	1

- 配件包	1

M3*6内六角圆柱头螺钉（3#）	2

1

- 参数

  - 性能参数

*X/Y轴运动角度±15°，操作力约6N

2

*Z轴旋转角度±20°，旋转扭力约4kgf·cm

3

*电位器轴可用物理行程38mm，动作力35—135gf

运动行程为±20°。

  - 适用型号

独立使用

4

  - 外形尺寸

产品长宽高分别为

227mm*217mm*246mm；

质量为1.05Kg=2.31lb

5

  - 安装尺寸

注：螺钉拧入深度需大于6mm小于10mm，螺钉需自备，不包含在配件包中。

*单位mm

6

- 功能

  - 键位、功能

*杆头带震动，震动幅度0-255级可调；

7

8

*氛围灯：1路冷白光：

兼容状态灯逻辑：升级模式循环亮灭（亮1秒，灭1秒），工作模式上电闪烁（亮1秒，灭1秒）5次后受软件控制，电脑休眠后状态灯灭；

可软件上配置为呼吸灯模式，由暗逐渐增亮到最亮，然后由最亮逐渐变暗到灭，如此循环。

9

  - 调节方法

Z轴锁定：

*Z轴可调：使用T1（2.0mm）内六角，拧紧螺钉可锁定Z轴，取下螺钉可实现Z轴旋转±20°。

10

X/Y轴阻尼调节：

*将产品翻转至底面，扣开卡扣取下底部舱盖。

*如图，使用T2（2.5mm）内六角：同时调节A、B螺丝，可调整X轴阻尼（顺时针增大阻尼，逆时针减小阻尼）；通过调节C螺丝，可调整Y轴阻尼（顺时针增大阻尼，逆时针减小阻尼）。

注：请勿完全拧出，防止螺钉掉落。

11

- 零部件拆装

/

- 连接件的安装

/

- 安装方法

  - 桌面安装

*如图撕下底部硅胶垫的保护膜，直接放于桌面。

注：需保证桌面平整且干净，玻璃、大理石桌面防滑效果更佳。

12

  - 游戏座椅安装

*使用两颗M5螺钉，可从底部将产品固定于带孔平面上。

安装孔位见1.4安装尺寸。

注：螺钉拧入深度需大于6mm小于10mm，螺钉需自备，不包含在配件包中。

  - 级联

/

- 校准

  - Rx校准

打开SimAppPro，点击设备图标进入测试页面，再点击“校准”选项；

在校准页面，点击下图按钮开始校准，然后来回移动

  - Ry校准

  - Rz校准

  - Slider校准

13

*内容如有更新，恕不另行通知。

成都翼胜科技有限责任公司

WWW.WINWING.CN

INFO@WINWING.CN

成都市郫都区现代工业港长生桥路1111号19栋